# פרספטל 150

תאור:               	נוזל חומצי חסר גוון, צלול וריח חריף של חומץ.

יעוד: 	1. חיטוי חומצי בתעשיית המשקאות הקלים ובמפעלי הבירה לחיטוי

הפרמנטורים, מכלי האחסון והמילוי. חיטוי ציוד ומערכות הסינון

2. לחיטוי פירות וירקות.

הרכב:                תערובת של חומצה פראצטית, מי חמצן, חומצה אצטית ו-תצביט

(1-hydroxyethylidene-1,1-diphosphonic acid)

תכונות:            - יעילות מרבית לקטילת כל סוגי המיקרואורגניזמים, גם במים קרים                                       ובריכוזים נמוכים.

- אינו פוגע באיכות הסביבה.

- בריכוזים המומלצים לעבודה אינו פוגע בציוד מאלומיניום,נירוסטה,             קופסאות שימורים, PE, PP, PVC, PTFE, PVDF .

- משקל סגולי: 1.12 – 1.14 גרם/סמ"ק.

-pH 1%  (מ.מ.) : 2.8-2.6 .

אופן השימוש: 	1.       במערכות CIP  ובמפעלי מזון:

רכוז:      1%-0.05

טמפ':     טמפ' הסביבה – c40.

זמן:       30  דקות.

ריכוז המוצר, הטמפ' והזמן נקבעים לפי הייעודים השונים                                                    בתעשיות השונות.

בשימוש במשטחים בריכוז של כ 0.15% (200 PPM) אין צורך בשטיפה.

- לחיטוי פירות וירקות:

0.05% - המהווים 80 PPM (ראה הנחיות משרד הבריאות). זמן השהייה 2 דקות (ניתן להשרות יותר על פי הצורך)

מתאים לשימוש בכל הצורות - התזה, טבילה, הברשה, פעולת           החיטוי מהירה וחזקה גם בטמפ' נמוכות,

שטיפה סופית

תבוצע שטיפה סופית במים באיכות מי שתייה כדי לסלק שאריות של

כימיקלים ככל שניתן.

תוקף:			   12  חודשים

אחסון:	                    בטמפ' 20- עד  c35 .

אריזות:	702344101 – קוביה  1000 ק'ג,

702344293 – חבית 150 ק'ג

702344429 – מיכל 29 ק'ג

702344420 – מיכל 20 ק'ג

מהדורה:	04 – 05.2024

טבלת קטילת חיידקים מיקרוביולוגית  ל- פרספטל 150

זמן חיטוי ב- דקות

טבלת קטילת עובשים ופטריות  ל- פרספטל 150

זמן חיטוי ב- דקות